甘肃传祁乳业有限公司2024-2025年度纸箱采购项目

公开招标文件

- 招标须知：

甘肃传祁乳业有限公司计划在4月24日对2024-2025年度终端产品生产所需纸箱进行招标采购，由甘肃传祁乳业有限公司统一组织公开招标，确定中标人，与中标人签署纸箱采购年合同。

1、招标项目名称：甘肃传祁乳业2024-2025年度纸箱采购项目，共分为二个标段。

2、招标编号：CQRY-CGZX2024-04-24

3、招 标 人：甘肃传祁乳业有限公司；

4、投 标 人：经审核符合本次招标所规定的生产商；

5、中 标 人：纸箱供应方，经审核最终被授予合同的投标人；

6、需    方：甘肃传祁乳业有限公司；

诚邀有意投标者于受理时间内报名参加。

- 采购清单及参数要求：（附件一）

| 标段 | 名称 | 规格（MM） | 工艺/材质 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩色对口箱（含垫纸） | 300*190*160 | 300g白板（灰底白）面纸+C瓦150g+里纸160g无纺布提手 | 80万 |
|  |  | 300*200*110 | 300g白板（灰底白）面纸+C瓦140g+里纸140g 无纺布提手 | 20万 |
|  | 低温酸奶礼盒 （含内托） | 325*165*218 | 300g白卡面纸+E 瓦130g+里纸160g 塑料手柄，光膜（开孔） | 20万 |
|  |  | 375*120*260 | 300g白卡面纸+E瓦160g+里纸160g 塑料手柄，光膜 （开孔） | 5万 |
|  | 原色纸箱（含垫纸） | 435*425*235 | C瓦三层160+150+160 | 10万 |
|  |  | 360*295*210 | C瓦三层160+150+160 | 10万 |
|  | 老甘州酸奶礼盒箱（含内托） | 350*150*（140+90） | 300g白卡面纸+E瓦150g+160g 丝带提手 | 2万 |
| 二 | 常温奶礼盒箱(含内托) | 340*115*235 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 10万 |
|  |  | 340*115*235 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 20万 |
|  |  | 295*135*218 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 50万 |
|  |  | 290*132*125 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 5万 |
|  |  | 345*104*215 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 20万 |
|  |  | 340*115*235 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，工艺： 丝印 烫金 光膜 | 15万 |
|  |  | 250*130*250 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 15万 |
|  |  | 280*160*145 | 300g白卡面纸、E瓦130g、里纸160g；塑料手柄，光膜 | 5万 |
|  | 对口箱（含内托） | 345*255*110 | 300g白板（灰底白）面纸、C瓦150g、里纸160g；无纺布提手 | 20万 |
|  |  | 345*255*160 | 300g白板（灰底白）面纸、C瓦160g 、里纸160g ；无纺布提手 | 10万 |
|  | 手提袋 | 300*145*258 | 230g 白卡 覆亚膜 | 5万 |
|  |  | 350*125*275 | 230g 白卡 覆亚膜 | 5万 |
|  |  | 355*115*250 | 230g 白卡 覆亚膜 | 10万 |
|  | 原色纸箱 | 430*230*125 | C瓦三层160+150+160 | 20万 |

附件一：

液体奶瓦楞纸箱质量标准

1  制定依据

GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞箱》

GB/T6544-2008《瓦楞纸板》

2  特性指标

2.1  感官要求

| 项目 | 标准要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 气味 | 包装箱不允许有除纸板本身以外的其它任何异味、异臭 | 嗅觉 |
| 外观 | 共性要求： 成型：包装箱箱体成型方正，不允许有明显的损坏、污迹、翘曲、分层、缺材、多余废料等；外侧大摇盖不允许出现搭接现象；覆膜平整无起泡； 粘合：涂胶均匀，粘合牢固，不允许出现开胶、溢胶、内（外）粘连、裂缝、分层及其它感官缺陷； 粘接舌粘合部位不允许上光油及覆膜； 压痕：包装箱的压痕深浅适中，便于使用，不得有破裂断线，箱体不允许有多余压痕线或折痕； 提手孔：两提手孔必须整体居中，两孔不允许打在字体上以及重点宣传的图案上（如标识、标志、宣传图示等）； 耐磨光油：除覆膜纸箱、周转对口箱外，均需要对包装箱外表面涂耐磨、防潮光油，涂布均匀一致； 印刷：1、图案与文字位置准确、清晰、完整、无变形、无错印，设计时避免拼接、避开开孔和喷码区域；商品条码的尺寸及印刷精度符合GB 12904《商品条码 零售商品编码与条码表示》要求，且100%可识别；可在内侧小摇盖上印刷色块用以区分不同品种版面; 2、必须在箱体底部或内侧小摇盖上，如内侧小摇盖较小，仅体现供应商代码及年月日各两位数字即可）内侧小摇盖上印刷供应商代码加生产批号（年、日及批次分别用两个数字表示，其中“月”用A、B…L前12个英文大写字母表示，顺序为年、月、日），箱体成型之前方便查看，避开粘接舌部位，箱体成型后供应商代码及生产批号不得外漏。 | 目视、 |
| 颜色 | - 色泽纯正、深浅一致、无色差； - 纸箱颜色及印刷效果，执行技术、市场部确认的标准实物样； - 纸箱颜色范围，执行技术部、市场部确认的颜色上下限标准实物样； - 周转包装印刷颜色（仅指面纸为箱板纸的），以市场部签的标准样，同色调、同色系颜色即可；周转箱面纸颜色按照箱板纸颜色上下限执行； - 辅色（低于独立展示面30%的颜色）要求在50-100cm的距离核验。 备注： ①签发的颜色上下限实物样，仅用于核对与校准，供货方日常使用的颜色上下限，必须参照签发的颜色上下限自行确认对标； ②版面主体颜色或重点宣传未发生变化的，原则上不重复确认颜色标准及上下限，如因特殊情况（磨损、褪色等），需求工厂或部门提出重签申请的正式公文，经技术部门负责人同意后进行补签。 | 目视 |

表1：感观要求

2.2  感官指标

| 项目 | 指标 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出血或漏白 | 上摇盖封合处及箱体压痕线处≤3mm；单侧下摇盖封合处出血≤5mm； |  |  | 钢尺 |
| 缺材 | 里纸和楞纸缺材≤3mm；面纸不允许缺材； |  |  |  |
| 压痕宽度 | A、B、C、E、F楞包装箱：2±1mm； BC、BE、AB楞：3±1mm，双压线之间的距离：10±2mm；片箱粘接舌处双压线3±1mm。 |  |  |  |
| 开孔 | 提手孔宽6±1mm、孔高19±1mm、孔间距103±1mm； 通风孔直径15±1mm；提手孔及通风孔处里纸破损≤5mm |  |  |  |
| 提手 | 提手孔整体居中、不允许打在字体上，提手孔处理纸破损≤1mm；提手不得有脱落现象（是否符合要求抽检到货纸箱手工抽动和以15小时悬挂产品检测为准）。 |  |  |  |
| 倾斜角 | 常规对口箱、周转对口箱（1/2处）和片箱（1/4处）内侧小摇盖、百利包顶部内侧小摇盖80°进行倾斜角处理，详见下图。 图2：内侧摇盖倾斜角尺寸参考图 |  |  | 目视、菲林尺、量角器 |
| 印刷 | 套印偏差：水印包装±1.5mm；预印包装≤0.5mm；胶印包装≤0.25mm；印刷墨迹、漏白，面纸纸斑符合下表要求： |  |  |  |
|  | 项目 | 尺寸标准（mm） | 标准要求 |  |
|  | 印刷面 | ＞0.5*0.5－≤1*1 | ≤5（个） |  |
|  |  | ＞1*1－≤2*2 | ≤3（个） |  |
|  |  | ＞2*2 | ≤1（个） |  |
|  | 箱体底部 | ＞3*3（仅纸斑） | ≤1（个） |  |
| 注：指标要求中，未特指的均为共性指标。 |  |  |  |  |

表2：感观指标

2.3  性能指标

2.3.1  空箱抗压及变形量指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 空箱抗压 | 详见附件1《瓦楞纸箱及垫片标准信息对照表》 | 检测设备：电脑测控抗压试验机 |
|  | 对口箱抗压≥300KG | 空箱 变形量要求≤10MM |
|  | 礼盒箱抗压≥100KG | 空箱 变形量要求≤10MM |

表3：抗压及变形量指标

2.3.2  耐折指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐折试验 | 片箱耐折： ①面纸不允许出现断层、开裂现象，涂布层及印刷层不允许有脱落现象； ②里纸不允许有裂痕、断层现象。 | 参照《检测辅料耐折试验作业指导书》，具体操作要求：先向内90°再向外180°，往返5次。 |
|  | 常规对口箱、礼盒箱耐折： ①面纸不允许出现断层、开裂现象，涂布层及印刷层不允许有脱落现象； ②里纸不允许有裂痕、断层现象。 | 参照《检测辅料耐折试验作业指导书》，具体操作要求：先向外180°再向内90°，往返5次。 |
|  | 周转对口箱耐折：里、面纸不允许有裂痕、断层现象。 | 参照《检测辅料耐折试验作业指导书》，具体操作要求：先向外180°再向内90°，往返5次。 |

表4：耐折指标

2.3.3  滴水渗透指标

| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 滴水渗透 | 面纸、芯纸：≥90秒无渗透 （注：覆膜类的面纸该指标不做要求） | 滴水法（工具：20ml吸管） |
|  | 楞纸：≥120秒无渗透 |  |
|  | 里纸：≥180秒无渗透 |  |

表5：滴水渗透指标

2.3.4  粘合强度指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 粘合强度 | ≥400N/m（E、F楞纸板不做要求） | 按照GB/T 6548的规定进行检测。 |

表6：粘合强度指标

2.3.5  耐磨指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐磨掉色 | 水印箱：往复50次，无掉色；胶、预印过油箱：往复150次，无明显掉色。 注：覆膜箱不做耐磨试验。 | 设备：印刷脱色试验仪；速度43次/min |

表7：耐磨指标

2.3.6  交货水分指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 交货水分 | ≤14% | 烘干法、设备：干燥箱或快速水分仪 |

表8：交货水分指标

2.4  规格指标

2.4.1 楞型标准

普通对口箱纸板采用A/B/C/BE楞，周转对口箱纸板采用

AB/BC/BE/A/C楞，同一规格的包装箱必须是统一的楞型；瓦楞纸

板不允许有明显的漏楞、塌楞等缺陷。具体楞型尺寸详见下表：

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 楞型 | A、B、C、E、F楞纸板厚度应高于下表规定相应楞高的下限值；BC、BE、AB楞纸板的厚度应高于下表规定的相应楞高的下限值之和；其中楞宽和楞数这两项指标符合一项即可。 楞 型; 楞 高（h/mm）; 楞宽(t/mm); 楞 数（个/300mm）. A; 4.75±0.25; 8.75±0.75; 34±3. C; 3.75±0.25; 7.35±0.55; 41±3. B; 2.75±0.25; 6±0.5; 50±4. E; 1.55±0.45; 3.25±0.25; 93±6. BC; 6.25±0.75; /; /. BE; 4.25±0.75; /; /. 以上楞型均为UV结构，具体图示如下： 图3:瓦楞结构图示（UV结构瓦楞） | 参照GB/T 6547 《瓦楞纸板厚度的测定法》或《检测其它辅料长、宽、高作业指导书》，具体测量位置按照图3要求执行，计算时需用总纸板厚度减去里纸、面纸及芯纸层的厚度。 |

表9：楞型指标

2.4.2  箱体尺寸指标

详见附件1《瓦楞纸箱及垫片标准信息对照表》及附件2

《瓦楞纸箱及垫片标准图纸》对应内容。

2.5  材质指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 材质定量 | 具体指标详见附件1《瓦楞纸箱及垫片标准信息对照表》。 注：瓦楞纸、箱板纸极限负偏差≤5%、正偏差无要求。 | 浸水分离烘干法，设备：干燥箱、电子天平（精度0.001） |
| 白度 | 面纸的原纸白度80-85%； | 照射法；检测设备：纸张白度仪 |
| 材质等级 | 面纸：材质等级符合 GB/T 13024、GB/T 10335.3和GB/T 10335.4一等品要求 | 按照GB/T 13024、GB/T 10335.3和 GB/T 10335.4中规定进行检验 |
|  | 楞纸：材质等级符合GB/T 13023中 优等品(AA)要求 | 按照GB/T 13023进行检验 |
|  | 里纸：符合GB/T 13024中 合格品要求 | 按照GB/T 13024进行检验 |
| 注： - 白度仅指底色为白色的原纸，为参考验证项（供应商印前控制），最终以包装颜色标样及上下限进行判定； |  |  |

表10：材质指标

3  组成成分

纸，粘合剂、油墨、BOPP膜

4  生产方法

瓦楞纸箱的粘合剂采用无毒、无害、无刺激性气味的玉米淀粉粘合剂或具有相同粘合效果的其它绿色环保粘合剂，将瓦楞纸板粘合方式成箱，根据箱体尺寸大小可以选择一页或两页成型。

瓦楞纸箱的印刷方式分为预印、胶印和水印，包装箱的印刷层表面需要覆膜或上油处理。

5  包装形式

纸箱均采用木托盘打包、成捆绑扎方式，并用缠绕膜做好必要防护，避免出现破损及污染现象，每托纸箱数量准确一致。

6  运输方式

运输车辆必须干净、不得使用装运石灰、沙土及其它产生灰尘及污染的车辆；在运输途中要做好防护，防止被风吹、雨淋、曝晒、污染等；在装、卸车过程中应避免脚踩、踏等野蛮装卸行为，包装箱存放应离墙、离地。

7  贮存条件

包装箱应存放于通风良好，温度、相对湿度符合原辅料库房的管理规定，避免日晒雨淋，避开高温高热和火源。

8  保质期

保质期12个月，在存储期内，包装箱的性能指标、尺寸指标、面纸及印刷颜色不得低于标准要求，不得出现开胶分层及包装感官影响产品品质的质量缺陷。

9  使用前处理

可以直接使用。

10  出厂批检

特性指标（原纸材质等级标准除外）

11  交货地点及方式

由中标方负责运到需方指定地方，需方清点数量并验收质量；当供方收到需方的批次订购单后，保证10日内将货物运送到需方指定地点，以保障需方的生产需要。

- 招标时间及要求：

1、报名截止日期：2024年4月22日18:00 时前；

2、开标时间：2024年4月24日 09:00 时（若有变化提前两天另行通知）；

3、投标和报价书一正二副，由投标人授权代表签字盖章；

4、投标人应按照附件报价书格式填报价格表；

5、投标有效期：中标通知书发布之日前；

6、合同有效期：一年；

7、报名地点：

甘肃省张掖市甘州区滨河新区滨河大道延伸段47号甘肃传祁乳业有限公司

联 系 人：李倩

电    话：13519364580

邮   箱: 417376925@qq.com

- 8|、开标地点：甘肃省张掖市甘州区前进村甘肃传祁乳业有限公司

联 系 人：李倩

电    话：13519364580

邮   箱: 417376925@qq.com

- 投标人资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 2.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商须为未被列入“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（ www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。

- （2）投标人不得与采购人存在隶属关系或者其他利害关系。

- （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的采购活动；

- （4）营业执照三证合一、全国工业产品生产许可证/印刷经营许可证（牵扯有印刷产品的供应商提供）、型式检验报告等资质”。（提供原件或复印件加盖公章）；企业简介（企业规模、经营状况、行业地位、营销业绩、质量控制体系）；若法人代表不到投标现场，需出具法定代表人委托书（委托书内容包括但不限于：委托权限、公章、法定代表人身份证复印件及签章、被委托人身份证复印件）。

五、投标文件要求：

（一）现场审核需携带资格证明文件（复印件）包括：

1、营业执照副本；

2、生产许可证；

3、 开户银行许可证；

4、近一年内法定部门出具的质检报告；

5、企业简介；

6、若法人代表不到投标现场，需出具法定代表人委托书（委托书内容包括但不限于：委托权限、公章、法定代表人身份证复印件及签章、被委托人身份证复印件）；

7、质量服务保证书。

（二）投标保证金

1、投标人需于开标日之前，向招标人提交投标保证金叁万元（￥30000元），保证金以电汇的方式提交至甘肃传祁乳业有限公司财务部，银行帐户信息如下：

公司名称：甘肃传祁乳业有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司张掖分行营业室

开户账号：6205 0165 0102 0000 0950

2、发生以下情况之一者，投标保证金将予以没收。

2.1 投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标；

2.2 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改；

2.3 投标人被通知中标后，拒绝按中标状态签订合同（即不按中标通知书规定的质量及技术参数要求、供货范围等签订合同）。

3、保证金退还

3.1未中标人投标保证金，将在评标结果公布后15日内无息退还；

六、产品质量要求：

1、实行产品99%合格率，供应商切记不可向招标方交付低于99%合格率的产品，一经确认为不合格品，招标方不退还问题产品并实施销毁，由此形成的损失由供方全额承担。合同期内三次质量事件的将取消合格供应商资格，三年内不邀请参与甘肃传祁乳业招标；

2、供方提供产品符合GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞箱》的技术质量要求；

3．供方确保其制作的产品符合食品使用要求，如不符合要求由此造成的一切损失由供方承担；

4．数量以需方实际订单为准。

七、投标文件构成及装订顺序：

投标文件要求主要由以下10个部分组成，全部加盖公章后按序装订成册密封提交。

- 营业执照副本；

- 开户银行许可证；

（3）身份证明。证明是投标单位合法责任人或受托人，若法人代表不到投标现场，需出具法定代表人委托书（委托书内容包括但不限于：委托权限、公章、法定代表人身份证复印件及签章、被委托人身份证复印件）；

（4）公司简介（企业规模、经营状况、行业地位、营销业绩、质量控制体系）；

（5）生产资质。制造商应具有国家规定的相关生产资质，如为代理商还需提供制造商的制造资质及授权证书；

（6）质量认证材料。投标产品相关认证材料、产品检验合格证明；

（7）业绩证明。要求提供近2年国内品牌合作业绩，投标方需提供合作单位的目录和样张，并说明对应包材品牌的销售区域，合作品牌的级别将作为重要评标依据；

（8）质量保证及售后服务承诺书。须承诺已明确产品质量质量要求处理办法，并承担因包材质量原因导致质量安全事故所造成的全部损失；

（9）报价书报价应包含所有相关费用，包括货物、包装、装车、运输、13%增值税金等费用；

（10）投标差异表。对招标文件中条件与实际投标条件的偏差进行说明，若未填写《投标差异表》视为投标方完全同意招标文件全部条款。

2、递交投标文件时间：2024年04月22日下午18：00止；投标人如采用标书邮寄方式，请提前一天将投标文件邮寄至甘肃省张掖市甘州区滨河新区滨河大道延伸段47号甘肃传祁乳业有限公司采购部，邮编734000，联系人：李倩  电话：13519364580 逾期递交的投标文件恕不接收。

八、运输及交货：

1.1 运输方式、运费及安全责任：由供方负责将货物运到需方指定地点，并承担运送中所发生的一切运输等费用；并由供方承担运输路途中货物、运输车辆、司乘人员的一切安全事务和责任；

1.2 交货方式：供方接到需方订购单（或签订合同）后，供方及时发货，并确保 10 日内货物到达需方指定地方，由需方人员现场进行外观验收，使用过程中的乙方产品质量责任延续。

九、评标和定标

1、评标小组成员由招标人组织甘肃前进现代农业发展集团有限公司招标委员会人员组成；

2、评标应遵循公平、公开、公正、科学、严谨的原则；

3、开标采取公开唱标的方式，评标委员会有疑问时，将会要求投标人单独澄清；

4、在投标、评标过程中，如有投标方联合故意抬高报价或其他不正当行为时，招标方有权中止投标或评标；

5、评标采用综合评分办法，投标人需进行二轮报价，评标小组按评标办法对标的物的价格、营销业绩、质量承诺、供货能力、结算条件及其他优惠条件等进行评议，在得分相同的情况下，价格作为中标的主要依据；

6、评标小组将依据现场实际情况形成《投标确认表》，并由投标人现场签字确认，作为中标后的合同签署重要内容之一，且具有法律追责效力；

7、评标小组根据评标原则及办法，所有投标单位按照综合评审结果，依次排名推荐2名中标候选人。

十、中标人保证与服务：

1、中标人应确保按期保质保量供货；

2、中标人对产品的质量和卫生安全负完全责任；

3、中标人应提供每个批次的“质量检验报告”。

十一、合同授予标准

招标人将把合同授予符合下述要求的投标人：

1、投标人实质上响应了招标文件要求，并被鉴定为具有履行合同供货和售后服务的能力及经验和信誉；

2、满足本合同货物的技术参数、商务条款和运行要求；

3、在供货及服务接口协调、协作等方面具有明显的优势和合理性；

4、投标报价被评为合理标价的；

5、合同谈判是成功的。

十二、招标人在授标时保留的权利

1、招标人在授标前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标程序无效或拒绝所有投标，且无须向受影响的投标人承担任何责任，也无须将理由通知受影响的投标人；

2、招标方在授予合同时，有权对“纸箱的品种、数量、技术标准”中规定的数量增加或减少；

3、评标小组不向落标方解释原因，不退还投标文件。

十三、中标通知

1、在投标有效期内，招标人将以中标通知书的方式通知中标人，确认其投标被接受；

2、招标文件、中标通知书将成为合同文件的组成部分；

3、中标人应在中标通知书规定的日期内，或在招标人认可的延期内到招标单位签订合同书。

十四、合同的签订：

1、中标单位应按通知中指定的日期准时到指定地点或方式签署合同书；

2、逾期或不履约者视为放弃，并取消合格供应商资格在今后的招标中不予邀请；

3、合同允许包含本招标文件中的内容，以及招标现场形成的协商内容。

十五、结算方式：货物按工厂要求到货后，甲方质检合格，按契约价格入库，乙方开具13%增值税专用发票，自入库之日起90天内付清账期内货款。（结算方式可在投标差异表中进行阐述，做为评分条件之一）

十六、合同条款及格式：

甘肃传祁乳业有限公司采购合同

甲    方：

乙    方：

一、物资名称、规格型号、品牌、数量及金额、交货时间

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件：

三、交货期限，地点、风险及费用负担：

四、所有权的转移

五、运输方式、运费、仓储费用的承担

六、货物毁损或灭失风险的承担

七、付款期限及方式

八、合同期限

- 九、合同的解除

- 十、货物质量争议的解决

- 1、保证承诺：

（1）质量保证承诺：供方必须保证所供纸箱（手提袋）的各项技术及卫生指标符合国家食品卫生安全要求，须严格按照合同约定的标准供货。如出现质量问题同意需方销毁已送达仓库的同批次产品，若标的质量原因发生生产安全或食品卫生安全事故给需方造成的全部损失（包含但不限于：内外包材、内容物、加工费、运输费等）由中标人承担，并负相关责任；

（2）运输安全承诺：由供方负责将货物运到需方指定地点，对于运输路途中货物、运输车辆、司乘人员的一切安全责任均由供方承担。

2、当双方在签订合同后，需方按生产需求向供方下订单，中标方收到订单后签字（章）确认订单数量及要求，并按期保质保量供应。若合同执行期内（不可抗拒因素除外）发生因送货不及时等原因给需方造成的经济损失，由中标方承担全部损失；

3、供方产品必须符合需方生产现场使用要求，在需要时无偿提供现场技术服务，保障需方正常生产。

- 十一、保密责任

十二、违约责任

十三、争议的解决：

十四、合同的生效

十五、通知

十六、其他约定事项：

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法人或委托代理人：              法人或委托代理人：

合同签订时间：

附件一：

投标差异表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 差异 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

说明：

1、如果投标方对招标文件有异议，请将招标文件要求内容和存在的差异填于此表中，如果不填写视为同意招标文件的要求，如中标即按招标文件签订合同；

2、本表可编辑、可续行

附件二：

报价单 标段一

投 标 报 价 单

| 序号 | 需方企业 | 产品名称及规格 | 数量（套/年） | 报价（元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：彩色对口箱（含垫纸） 规格：300*190*160 | 80万 |  |  |
| 2 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：彩色对口箱（含垫纸） 规格：300*200*110 | 20万 |  |  |
| 3 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 低温酸奶礼盒 （含内托、开孔） 规格：325*165*225 | 20万 |  |  |
| 4 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 低温酸奶礼盒 （含内托、开孔） 规格：375*120*260 | 5万 |  |  |
| 5 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 原色纸箱（含垫纸） 规格：435*425*235 | 10万 |  |  |
| 6 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 原色纸箱（含垫纸） 规格：360*295*210 | 10万 |  |  |
| 7 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 老甘州酸奶礼盒箱（含内托） 规格：350*150*（140+90） | 2万 |  |  |

说明：1.投标数量为预计数量，最终以实际发生数量为准；

2.本报价为含13%增值税及运费的全价；

3.投标人可对纸箱的性能及性价比另行做出详细描述或建议。

投标人：（名称及公章）

授权代表签字：

填报日期：

报价单 标段二

投 标 报 价 单

| 序号 | 需方企业 | 产品名称及规格 | 数量（套/年） | 报价（元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：340*115*235 | 10万 |  |  |
| 2 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：295*135*218 | 20万 |  |  |
| 3 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：295*135*218 | 50万 |  |  |
| 4 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：290*132*115 | 5万 |  |  |
| 5 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：345*104*215 | 20万 |  |  |
| 6 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：340*115*235 | 15万 |  |  |
| 7 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：250*130*250 | 15万 |  |  |
| 8 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：常温奶礼盒箱(含内托) 规格：280*160*145 | 5万 |  |  |
| 9 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：对口箱（含内托） 规格：345*255*110 | 20万 |  |  |
| 10 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：对口箱（含内托） 规格：345*255*160 | 10万 |  |  |
| 11 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：手提袋 规格：300*145*258 | 5万 |  |  |
| 12 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：手提袋 规格：350*125*275 | 5万 |  |  |
| 13 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：手提袋 规格：355*115*250 | 10万 |  |  |
| 14 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 名称：原色纸箱 规格： 430*230*125 | 20万 |  |  |

说明：1.投标数量为预计数量，最终以实际发生数量为准；

2.本报价为含13%增值税及运费的全价；

3.投标人可对纸箱的性能及性价比另行做出详细描述或建议。

投标人：（名称及公章）

授权代表签字：

填报日期: